| Niveau | 1re Bac Pro MFER | Durée | 2 h · en salle |
| --- | --- | --- | --- |
| TD 04 | La carte d'identité du R134a |
| Élève |  | Date |  |

# Contexte professionnel

1 Le compresseur aspire-t-il bien de la vapeur ? Un liquide le casserait.

2 Le détendeur reçoit-il bien du liquide ?

3 Combien d'énergie chaque kilo prend-il à la chambre froide ?

À la fin, je réponds au chef.

• La ressource, ma grille, le diagramme

• Le simulateur (QR au tableau)

• Crayon, règle

• Je vérifie avant la suite

➕ plus loin : si j'ai fini. Tout le reste est l'essentiel d'aujourd'hui.

Tâche : A1T2 — Savoirs : S3 · S4 — Compétences évaluées : C2 · C11

🎯 Pourquoi

Dans l'évaporateur, le R134a bout : que se passe-t-il ?

🎲 Je parie, avant de chauffer

Pendant que le liquide bout, le thermomètre…

monte ne bouge pas descend

👀 Je regarde, au tableau : 2,0 bar → ligne 1

✏️ Je fais

1a.Simulateur : une autre pression, ligne 2 ; ➕ plus loin une troisième, ligne 3.

|  | Aumanomètre | Absolue= mano + 1 | 1re bulle | Dernière goutte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T (°C) | h (kJ/kg) | T (°C) | h (kJ/kg) |
| 1 | 1,0 bar | 2,0 bar |  |  |  |  |
| 2 | ……… bar | ……… bar |  |  |  |  |
| 3 | ……… bar | ……… bar |  |  |  |  |

1b.Ma grille : bulles en bleu, gouttes en rouge (R2 § 4).

🔎 Je cherche et je recopie

R1 : l'encadré vert « Je retiens ». Je le recopie :

✅ Je vérifie

Mon pari était juste faux.

Mon voisin : chaque croix bleue à gauche de sa rouge

🎯 Pourquoi

Liquide ou vapeur ? Il faut une frontière sur la carte.

👀 Je regarde, au tableau : une expérience = un palier ; ses deux bouts = mes deux croix

✏️ Je fais

2a.Les relevés du simulateur : je place sur ma grille ceux qui me manquent.

| Pression absolue | h 1re bulle | h dernière goutte |
| --- | --- | --- |
| 1,3 bar | 174 | 387 |
| 2,0 bar | 187 | 393 |
| 2,9 bar | 200 | 399 |
| 5,7 bar | 227 | 410 |
| 10,2 bar | 256 | 419 |
| 16,8 bar | 288 | 427 |
| 26,3 bar | 322 | 429 |

2b.Je relie mes croix bleues entre elles, puis mes rouges entre elles : les deux courbes se rejoignent au sommet (40,6 bar ; 390), le bas reste ouvert.

2c.Je nomme les trois zones : LIQUIDE · LIQUIDE + VAPEUR · VAPEUR.

🔎 Je cherche et je recopie

R3 § 5 : « Je retiens ». Je le recopie :

✅ Je vérifie

A dans le liquide · courbes réunies au sommet, ouvertes en bas · voisin

🎯 Pourquoi

Le fabricant a fait mon expérience pour toutes les pressions.

👀 Je regarde, au tableau : ma cloche sur la sienne

✏️ Je fais, sur le diagramme R134a

3a.Je repasse la cloche : bulle en bleu, rosée en rouge.

3b.« −10 » : je repasse sa ligne et je la prolonge à la règle (2,0 bar).

3c.Sous la cloche, aux deux bouts : h ≈ et ≈ kJ/kg.

3d. ➕ plus loin X : 2,0 bar et +40 °C (R3 § 6). h ≈ · zone :

🔎 Je cherche et je recopie

R3 § 6 : « Je retiens ». Je le recopie :

✅ Je vérifie

3c ≈ ma grille · X à droite de la cloche · voisin

🎯 Pourquoi

Je pose le relevé sur la carte : elle répond au chef.

👀 Je regarde, au tableau : BP, HP, puis le point 1

✏️ Je fais, sur le diagramme et dans ce tableau

| Point | Où ? | Aumanomètre | Absolue= mano + 1 | Tempé-rature | h lu(kJ/kg) | Zone |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | aspiration | 1,0 bar |  | 0 °C |  |  |
| 2 | refoulement | 9,2 bar |  | — | 437 (donné) |  |
| 3 | sortie condenseur | 9,2 bar |  | 35 °C |  |  |
| 4 | après détendeur | 1,0 bar |  | — | = h3 |  |

4a.Je place 1 et 3 ; ➕ plus loin 2 et 4 (R3 § 6 et R4).

4b. ➕ plus loin Je relie 1 → 2 → 3 → 4 → 1 : flèches et organes.

🔎 Je cherche et je recopie

R4 : la phrase de l'énergie. Je la recopie :

✅ Je vérifie

La forme de la Croix du Frigoriste · voisin

1 Vapeur au compresseur : oui non — le point 1 est de la cloche.

2 Liquide au détendeur : oui non — le point 3 est de la cloche.

3 ➕ plus loin Énergie prise par 1 kg : h1 − h4 = − = kJ/kg

| Point | État du fluide |
| --- | --- |
| X |  |
| Y |  |
| Z |  |

Un point 1 en Y : que risque le compresseur ? Pourquoi ?

| Positionnement | 0non fait | 1non acquis | 2en cours | 3acquis | 4maîtrisé | Prof |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2 · je place, je lis la carte |  |  |  |  |  |  |
| C11 · unités, points nommés, réponse au chef |  |  |  |  |  |  |
| Je fais vérifier par mon voisin |  |  |  |  |  |  |